车载智能玩偶采购方案

VPA 表情动画 · 语音对话 · 电池运行 · 转头

单台预算 3000 至 4500 元。当前使用 ESP32-S3 开发板／一体板路线；按减少装配的目标，优先评估 StackChan 整机，保留喵伴与 389 元 CoreS3 自配方案。以下价格均为已查看规格的参考价。

一 三款方案核心对比

| 比较项 | 喵伴加旋转底座 | CoreS3 完整套件 | StackChan 整机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件参考价 | 主机 229 元 底座 209 元 合计 438 元 | 389 元 含 DinBase 转头另购 | 699 元 不含遥控器 已含转头机构 |
| 主控与存储 | ESP32-S3 N16R8 具体版本按交付核对 | ESP32-S3 16MB Flash＋8MB PSRAM | ESP32-S3 16MB Flash＋8MB PSRAM |
| 屏幕 | 1.85 英寸圆形触控 分辨率待确认 | 2.0 英寸 IPS 触控 320×240 | 2.0 英寸 IPS 触控 320×240 |
| 音频与对话 | 音频配置按商品版本核对 可走小智等对话固件 | 双麦＋1W 扬声器 需配置对话固件和服务 | 双麦＋1W 扬声器 出厂带联网 AI 对话 |
| 转头机构 | 另购同商家旋转底座 主机底座需匹配固件 | 无电动转头 须补电机、驱动和结构 | 两个反馈舵机 水平旋转＋竖直俯仰 |
| 电池 | 必须选含电池规格 容量与底座供电待核实 | 标准套件 500mAh 整机电机供电另设计 | 身体部分 550mAh 整机续航需实测 |
| 外形尺寸 | 主机及组合尺寸待测 | 主机 54×54×15.5mm 含 DinBase 69×54×31.5mm | 整机 54×70.5×61.5mm 约 187.2g |
| 动手与开发量 | 成品减少组装 重点是动画与底座联调 | 硬件整合工作最多 适合自行设计机构 | 硬件装配最少 重点是 VPA 与车内适配 |

选型建议：优先购买 StackChan 不含遥控器整机用于功能验证；只有需要自定义转台或结构时，再选 CoreS3 自配路线。三款均需验证车内收音、固定、温升和实际续航。

二 需要的组件与 ESP32 S3 层级

完整样机由主控、显示与音频、动作机构、电源和外壳组成。成品已集成的部件不重复购买。

| 组件部分 | 用途与采购边界 |
| --- | --- |
| 主控与通信 | 运行固件、控制显示和音频、连接 Wi-Fi；常见对话服务在云端完成，需要车辆热点或手机热点。 |
| 屏幕与 VPA 动画 | 显示角色与待机、聆听、思考、说话等二维动画；采购后仍需替换素材和实现状态切换。 |
| 麦克风与扬声器 | 完成收音和播音；包含音频采样及功放电路。套件已含时不另购，车内噪声效果需实测。 |
| 转头机构与控制 | 电机、驱动、角度反馈或回零检测、承重传动。StackChan 已含；喵伴买配套底座；CoreS3 自配。 |
| 电池与供电 | 电池、保护与充电管理、稳压和线材；必须验证电池同时支持主机和转头，不能只看主机能否拔线运行。 |
| 结构与车内固定 | 外壳、安装支架、紧固及减振件；保留收音、出声、散热和 USB 维护开口。 |

ESP32 S3 的三个采购层级

| 层级 | 买到什么 | 开发工作量 |
| --- | --- | --- |
| 芯片 | 裸 ESP32-S3 芯片 | 需设计主板、电源和外围电路，工作量最大。 |
| 模组 | 如 ESP32-S3-WROOM | 外围已有部分集成，仍需载板、显示、音频与结构。 |
| 开发板／一体板 | 含供电、USB 和扩展接口 一体板进一步含显示、音频 | 本次采用；在现成硬件上修改程序、补齐动作与车内适配。 |

参数说明：Flash 存程序与素材，PSRAM 提供额外运行内存；N16R8 通常指 16MB Flash＋8MB PSRAM。ESP32-S3 本身不带 4G，独立蜂窝通信需另配硬件与流量。

本次必须达到的效果

能显示并替换 VPA 表情动画；能联网对话；能按程序转头；能用电池运行；能固定在车内。动画流畅度和续航以实机验证为准，不按价格或电池容量直接承诺。

三 已核价格与补购产品

2026 年 10 月 20 日核价；按选中规格报价，不含运费。链接均可点击；部分详情受限，价格取可见商品区域，技术参数按厂商资料。

| 商品与规格 | 价格 元 | 交付或用途 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喵伴 N16R8 云霜白成品 | 229.00 | 主机；确认含电池及对应固件 | 淘宝主机 |
| 喵伴白色成品旋转底座 | 209.00 | 转头机构；匹配主机版本 | 淘宝底座 |
| CoreS3 标准完整套件 | 389.00 | 含 DinBase 与 500mAh 电池，无电动转头 | 淘宝套件 |
| StackChan 整机 不含遥控器 | 699.00 | 含反馈舵机、电池、外壳和数据线 | 淘宝整机 |
| 倍思 USB-A＋USB-C 车充 | 65.90 | 两方案车内供电候选，核对端口输出 | 天猫车充 |
| 绿联 US287 数据线 1 米 | 15.90 | CoreS3 维护用；StackChan 已附不重复买 | 淘宝线材 |

CoreS3 与 StackChan 补购产品表

| 适用方案 | 产品与数量 | 价格 元 | 用途与采购状态 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CoreS3 | M5 Servo Kit 180° 1 套 A076-B | 79.00 | 含 2 个舵机、舵盘、支架和延长线；先用 1 个做水平转头 | 淘宝舵机 |
| CoreS3 | Unit 8Servos U165 1 个 | 44.90 | I²C 舵机驱动，支持 5V 输入；附 Grove 线，不另购该线 | 淘宝驱动 |
| CoreS3 StackChan可选 | 小米自带线充电宝 10000 33W 深空蓝 1 个 | 129.00 | CoreS3 整机电池供电候选；StackChan 仅需延长续航时加购 | 天猫电源 |
| CoreS3 | USB-A 公头转 5P 免焊端子 1 个 | 4.50 | 连接 USB 5V 与驱动电源；端子电流、极性及压降需核对 | 淘宝端子 |
| CoreS3 | 20AWG 红黑硅胶并线 0.5mm² 1 米 | 2.50 | 驱动电源接线，按实物端子裁剪、压接并绝缘 | 淘宝线材 |
| CoreS3 | 608 轴承钢开式轴承 8×22×7mm 3只装 | 3.00 | 承重结构验证候选；并非完整转台，轴与轴承座另设计 | 天猫轴承 |
| 两方案 | 3M VHB 胶片 1 袋 直径30mm 厚1.1mm 5片 | 15.20 | 辅助固定材料；不能代替托盘、限位或结构固定验证 | 天猫胶片 |
| 两方案 | 3D 打印外壳或固定托盘 按方案各 1 套 | 待报价 | CoreS3 做转台、外壳和固定；StackChan 做车内托盘 | 淘宝定制 |

表内均按数量计价。定制服务页显示 5 元起步价，不能当作整套报价；需提交图纸、材料与数量后询价。金属轴、紧固件和接口改线也需随结构确认，不计入已核小计。

四 两套方案的采购合计与装配边界

| 方案 | 已核商品小计 | 计入内容与缺口 |
| --- | --- | --- |
| CoreS3 自配 | 748.90 元 | 含主机 389、车充 65.90、数据线 15.90，以及补购表前 7 项；含 129 元电源。不含运费、定制转台／外壳、金属轴与紧固件。 |
| StackChan 整机 | 780.10 元 | 含整机 699、车充 65.90、胶片 15.20；沿用随附数据线和 550mAh 电池。不含定制车内托盘及运费。 |
| StackChan 加续航电源 | 909.10 元 | 在 780.10 元基础上选加 129 元充电宝；不是标准配置的必购项。 |

CoreS3 自配的连接思路

CoreS3 通过 Grove I²C 控制 U165，U165 输出 PWM 驱动 180° 舵机。充电宝给主机及驱动提供 5V；若主机 USB 与驱动分别供电，应隔离 Grove 的 5V 线，保留共地与信号，按原理图配置电源方向，避免电源互灌。

需少量裁线、压接、绝缘与软件配置。驱动自带 Grove 线，舵机套装含延长线和舵盘；无需另买主控、麦克风、扬声器或充电宝内部电池。

机构与外壳还需要做什么

79 元套装适合先验证轻负载单轴转头，不是为 CoreS3 预装好的转台。舵机官方标注 4.8 至 6.0V、堵转电流 750mA；实际扭矩余量、噪声和回差需实测。轴承座、头部转接板、限位、金属轴与紧固件须随设计配套。

定制链接用于询价，不提供本项目现成模型。CoreS3 需转台、外壳及固定座；StackChan 已有整机外壳与动作机构，只需车内托盘或转接支架。材料及打印工艺按温升、强度与表面要求选择。

电池和车内固定

CoreS3 随附 500mAh 电池不等于能驱动整机，因此把成品充电宝列作整机电池供电候选；StackChan 原配 550mAh 电池无需重复购买。充电宝总电流、低负载断电与转动时压降均需实测，也不等于具备汽车日晒高温适应性。

胶片用于辅助粘接；固定托盘、限位和防脱结构应按安装面设计。不要只靠普通防滑垫放置整机。云服务、VPA 素材、结构设计、装配和车内验证费用不在硬件小计中。

配件依据  180° 舵机官方参数   |   U165 官方参数   |   电源官方参数

五 二次开发与下一步工作

| 工作项 | 需要完成的内容 | 验证结果 |
| --- | --- | --- |
| 固件与对话 | 建立对应硬件版本的工程，配置 Wi-Fi、唤醒、对话服务和音频链路 | 可连续对话，重启后保留配置。 |
| VPA 表情动画 | 替换角色素材，实现待机、聆听、思考、说话等状态切换 | 动画可更新，与音频并行时无明显卡顿。 |
| 转头联动 | 实现目标角度、速度、限位和语音动作同步 | 往返运动稳定，不撞壳、不卷线。 |
| 电池与异常 | 验证拔线运行、低电量、断网及重启恢复 | 主机与电机运行正常，异常后可恢复。 |
| 车内适配 | 完成固定、线束、温升、振动与噪声场景验证 | 记录收音、播放、转头效果及实际续航。 |

开源与官方资料

喵伴  知识库   |   主机烧录教程

知识库提供组装、固件与底座教程。主机可用网页烧录，准备电脑和 USB-C 数据线，明确无需串口转接线；底座按独立教程处理。修改代码后才需要编译，刷现成固件不必先编译。

CoreS3  官方中文文档   |   M5Unified

M5Unified 是硬件访问库，支持显示、音频、电源等接口，采用 MIT 许可；完整对话、VPA 状态机及转头程序需要另行整合。

StackChan  官方中文文档   |   完整项目   |   驱动库

官方项目公开设备、手机 App 与服务器等代码；驱动库采用 MIT 许可，其余代码分别核对许可证。官方 App 仅支持 StackChan 原装核心，普通 CoreS3 加底座不能直接视作同等兼容。

采购后按此顺序推进

先确认交付版本和电池 → 跑通原厂对话与动作 → 适配 VPA 素材 → 联调语音与转头 → 验证电池和车内安装。先保存可恢复的原厂固件，再开始改动。